УДК 623.681.93

Радиоэлектронные системы управления истребителей шестого поколения. 
Ч. 1. Подходы к разработке. Проблемы оптимизации

Меркулов В.И. – АО «Концерн «Вега» (Москва), mvipost41@gmail.com

Савельев А.Н. – МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва), savelyev.an@bmstu.ru

Аннотация

Постановка проблемы. По материалам зарубежной и отечественной печати рассмотрены концептуальные, теоретические и методологические особенности построения радиоэлектронных систем управления истребителей шестого поколения, как разновидности сложной технической системы.

На основе анализа разнородных задач: маршрутного управления (наведения), информационного обеспечения и управления ресурсами определены подходы к многокритериальной оптимизации с учетом требований обеспечения высоких показателей совершенства: эффективности, живучести, динамичности.

Цель. Обобщение и систематизация сведений об особенностях разработки радиоэлектронных систем управления нового поколения.

Практическая значимость. Обобщение разнородных сведений, опубликованных в иностранной и отечественной литературе, о проблемах разработки истребителей шестого поколения.

Ключевые слова: истребитель шестого поколения, радиоэлектронная система управления, сложная техническая система, многокритериальная оптимизация.

Введение

В процессе своего развития истребительная авиация прошла ряд этапов, на которых она обладала совокупностью свойств, в той или иной степени отвечающих требованиям военно-технического противоборства на каждом из них. Летательные аппараты (ЛА), соответствующие этим этапам, стали условно именовать поколениями развития авиации.

Следует отметить, что переход к каждому новому поколению осуществлялся за счет разработки ЛА, обладающих качественно более совершенными свойствами. К таким свойствам, прежде всего, относятся: переход от дозвуковых скоростей к сверхзвуковым, переход от пушечного вооружения к ракетному; использование «Стелс»-технологий, сверхманевренность, многофункциональность применения.

Сейчас истребительная авиация стоит на пороге шестого поколения. Однако к настоящему времени не сложилось четкого перечня свойств, которыми должны обладать истребители шестого поколения. При этом авиаконструкторы передовых авиационных стран (США, РФ, КНР) имеют несколько отличающиеся взгляды на необходимость тех или иных свойств у ЛА шестого поколения.

Несмотря на это, проведенный анализ зарубежной [1-8] и отечественной [9-13] литературы позволяет в общем случае по совокупности выделить следующие характерные признаки истребителей шестого поколения, к которым относятся:

– высокая динамичность;

– уменьшение перечня (сигнатуры) демаскирующих признаков;

– групповые действия в рамках единой многопозиционной системы наведения;

– сетецентрический характер информационного обеспечения;

– оптимизация ресурсов;

– расширенный диапазон скоростей, вплоть до гиперзвуковых (); с возможностью выполнения сложных маневров;

– использование траекторного управления наблюдением;

– использование беспилотных самолетов-истребителей;

– использование искусственного интеллекта;

– переход от кинетического поражения целей к их информационно-энергетическому подавлению;

– обеспечение сферической зоны защиты от средств поражения;

– морфичность – способность менять конструкцию планера, исходя из интересов решаемой задачи;

– многофункциональность применения.

Боевое совершенство истребителя во многом зависит от его динамичности, характеризующей его способность адаптироваться к изменению полетной обстановки. В общем случае можно выделить различные виды динамичности:

– динамичность ЛА-носителя, ярким проявлением которой является его сверхманевренность [14];

– динамичность информационно-управляющей системы, характеризующая ее способность высокоскоростного обеспечения ситуационной осведомленности и формирование на ее основе сигналов управления ЛА и оружием;

– динамичность оружия, характеризующая способность системы вооружения реализовать применение средств поражения в ответ на изменение боевой обстановки.

Некоторые специалисты выделяют летчика в отдельную систему, характеризуемую своей динамичностью.

От того, в какой степени эти свойства согласуются между собой, и зависит совершенство истребителя.

Уменьшение перечня демаскирующих признаков обусловлено тем, что наряду с технологией «Стелс», обеспечивающей снижение заметности ЛА в радиолокационном диапазоне, используются технологии снижения заметности в оптическом, инфракрасном (тепловом) и ультразвуковом диапазонах.

Одним из основных признаков шестого поколения является использование групповых действий в рамках единой многопозиционной системы наведения [15, 16]. В рамках этого способа ведения боевых действий каждому участнику группы отводится определенная тактическая роль, которая может изменяться в ходе боестолкновения. Эта роль, предопределяющая его участие в информационном обеспечении всей группы, либо ее части, в порядке расходования средств поражения и т.д., определяется по результатам группового целераспределения [17] с выделением наиболее опасных, благоприятных для поражения и приоритетных целей, подлежащих первоочередному уничтожению.

Групповой характер решения задач нападения и защиты предопределяет сетевой способ информационного обмена [18], в наилучшем варианте, по принципу «каждый с каждым».

В свою очередь, групповой характер ведения боевых действий предопределяет необходимость решения многокритериальной задачи оптимального управления ресурсами группы [19], начиная от расхода топлива участников, использования датчиков информации и заканчивая расходованием средств поражения.

Использование окологиперзвуковых скоростей полета истребителей и ракет «в-в» () [20] предопределяют, прежде всего, сокращение времени на подготовку противодействия противоборствующей стороны. Использование сложных траекторий полета со сменой знака производных угловых координат и скорости обусловливают качественное возрастание вероятности срыва сопровождения и наведения средств противодействия противника.

В свою очередь, использование так называемого траекторного управления наблюдением [21] позволяет сформировать траектории полета, которые не только обеспечивают решение конечной задачи, но и наилучшие условия для функционирования собственных информационных систем.

Стремление снизить потери летного состава и расширить возможности перехватчика по реализации существенно больших перегрузок предопределяет использование беспилотных самолетов-истребителей, обладающих существенно лучшими летными характеристиками [22].

В связи с этим, истребитель шестого поколения должен иметь и пилотируемую, и беспилотную модификации, а пилотируемый вариант должен предусматривать вариант совместной работы с беспилотниками, используемыми для решения наиболее сложных и опасных вариантов воздушных боестолкновений.

Возрастание объема и сложности информации, необходимой летчику для принятия адекватных решений, в условиях постоянного сокращения лимита располагаемого времени предопределяет необходимость использования искусственного интеллекта (ИИ) [23]. Задачей ИИ, в первую очередь, является отбор информации, необходимой для обеспечения ситуационной осведомленности летчика и формирования рекомендаций по принимаемым решениям. В пилотируемом варианте истребителя окончательное решение остается за летчиком, в то время как в беспилотном варианте в автономном режиме окончательное решение принимает ИИ.

В области информационно-энергетического подавления можно прогнозировать комплексное применение радио- и оптико-электронных помех, изменения условий распространения и отражения электромагнитных волн.

Принципиальным решением, во многом определяющим логику разработки и использования истребителей шестого поколения, является переход от кинетического поражения целей к их информационно-энергетическому подавлению с использованием новых видов средств поражения, среди которых наиболее известным является электромагнитное оружие (ЭМО) [24] (СВЧ-оружие функционального поражения).

В качестве средства поражения в ЭМО используются сверхкороткие мощные импульсы сверхвысокой частоты¸ вызывающие тепловой либо электрический пробой полупроводниковой техники противника.

Повышению значимости ЭМО способствует общемировая практика снижения толщины полупроводниковых и изолирующих слоев интегральных схем, обусловленная требованиями повышения миниатюризации элементной базы радиоэлектронных систем.

Сферическая защита ЛА может быть обеспечена за счет использования так называемой «умной обшивки» на основе РЛС с конформными антеннами, размещенными по всей поверхности фюзеляжа.

Многофункциональность предусматривает возможность использования истребителя не только для поражения воздушных целей различных типов, но и для поражения наземных (надводных), а в перспективе и подземных (подводных) объектов.

Необходимо подчеркнуть, что рассмотренные выше свойства должны обеспечить качественно более высокий уровень боевой эффективности и живучести, однако потребуют использования более сложного информационного обеспечения на основе новой архитектуры и более сложной иерархической структуры.

Цель статьи – более детальное рассмотрение особенностей разработки и построения радиоэлектронной системы управления (РЭСУ) истребителя шестого поколения на основе иностранных и отечественных источников.

1. РЭСУ как сложная техническая система

Построение РЭСУ любого класса охватывает решение задач различных уровней: концептуального, теоретического, методологического, технологического. Базой для решения задач, прежде всего, концептуального и теоретического уровней служат принципы построения РЭСУ как сложных технических систем (СТС).

Характерными признаками СТС являются:

1. Наличие общих конечных целей функционирования при групповом применении.

2. Способность решать конкретную задачу несколькими способами.

3. Возможность смены приоритетов управления в процессе функционирования.

4. Многоэтапность решения задач.

5. Структурная иерархичность (многоуровневый характер).

6. Возможность декомпозиции при решении частных задач.

7. Циркуляция больших информационных потоков.

8. Человеко-машинный характер функционирования.

9. Оптимизация управления ресурсами.

Примером авиационных СТС, которыми оснащены ЛА 4-го и 5-го поколений, могут служить авиационные системы радиоуправления, способные решать общую задачу уничтожения целей, используя различные методы маршрутного управления и наведения в условиях высокой первоначальной неопределенности, обусловленной множеством объектов воздействия и случайным характером их пространственного расположения. Свое название они получили в силу того, что определяющую роль в выполнении заданной группы боевых и навигационных задач в них играют бортовые радиоэлектронные средства (РЭС) – радиоэлектронные устройства и системы – бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО) [25-27].

Авиационным РЭСУ как СТС присущи многофункциональность применения и многорежимность функционирования, благодаря чему обеспечивается решение заданных групп задач несколькими способами, выбираемыми в полете в зависимости от условий боевого применения и их технического состояния (ТС). Наиболее полной характеристикой авиационной РЭСУ является ее архитектура [20], под которой в широком смысле понимают совокупность ее свойств и характеристик, рассматриваемую с точки зрения эксплуатации и боевого применения [28].

Архитектура определяет функциональные возможности РЭСУ при решении соответствующего класса задач. Она включает в себя три взаимосвязанные структуры: физическую, логическую и программную [27, 28].

Физическую структуру в научно-технической литературе обычно называют просто структурой (описывающей состав элементов, характеристики и свойства элементов, отношения и связи между ними).

Логическая структура отражает состав решаемых задач и логическую последовательность их выполнения, совокупность режимов функционирования бортового оборудования, условия их включения и логику перехода из одного режима функционирования в другой.

Программная структура характеризует состав компонентов (модулей) программного обеспечения (ПО) и их взаимосвязь.

Следует отметить, что авиационные комплексы 4-го и 5-го поколений образуют огромный класс сложных динамических военно-технических систем, к которому применимы все принципы и методы системологии и системотехники. К числу характерных признаков СТС, сформулированных в системотехнике, относится признак иерархичности. Понятие иерархии систем является центральным в системном анализе. Иерархические системы обладают ступенчатой многоуровневой структурой, причем каждому уровню соответствует различная степень глобальности с точки зрения как характера решаемых задач, так и сложности системы [29, 30].

Мощным инструментом для исследования иерархических СТС являются композиция и декомпозиция, представляющие собой две противоположные стороны оценки подхода к системам. Декомпозиция определяет подход, приводящий к упрощенному описанию систем. Являясь противопоставлением композиции или объединению, декомпозиция представляет собой разъединение системы на части с последующим их отдельным рассмотрением. Соответственно при системном анализе иерархическое описание РЭСУ основывается на использовании понятия декомпозиции сложной системы (комплекса) на системы более низкого иерархического уровня, которые иногда называют подсистемами. Каждая из таких систем, в свою очередь, обладает спецификой функциональной целостности и выполняет определенную системную операцию при реализации поставленной целевой задачи. Глубина описания характеризуется числом уровней иерархии [29, 30].

Из анализа архитектуры бортовых вычислительных систем (БВС) авиационных РЭСУ, методов получения и обработки сигналов, данных и знаний, технологий создания элементной базы можно сделать вывод, что основная тенденция при разработке авионики для ЛА 5-го поколения (F-22, F-35, Су-57, J-20, J-31 и др.) состояла в значительном повышении уровня и степени интеграции на основе модульности аппаратных и программных средств и принципов комплексирования измерителей. В результате этого развитие структуры и архитектуры бортового комплекса как СТС в целом шло по пути перехода к высоко-интегрированным бортовым комплексам (ВИБК) с открытой масштабируемой расширяемой архитектурой в соответствии с концепцией интегральной модульной авионики IMF (Integrated Modular Avionics). При этом в программах создания перспективной авионики обоснована необходимость применения БВС в виде высокоинтегрированной открытой масштабируемой вычислительной среды – высокопроизводительной вычислительной системы сетевой архитектуры [27, 31, 32].

Как показывает практика, циклы разработки авиационных боевых комплексов имеют тенденцию не к сокращению, а скорее к увеличению времени разработки, поэтому, судя по публикациям последних лет, США заявили о начале разработки тактического истребителя следующего, 6-го поколения [6-8]. Так, в 2016 году США открыли программу Penetrating Counter Air, направленную на разработку для ВВС многофункционильного истребителя F-X/РСА нового поколения, который на первом этапе заменит различные устаревшие модификации самолета F-15, а в более отдаленной перспективе – ЛА 5-го поколения F-22. Истребитель F-X/РСА должен будет решать задачи завоевания превосходства в воздухе, сопровождать ударные ЛА и самостоятельно поражать наземные цели. Для ВМС планируется разработка, перспективного палубного истребителя F/A-XX (Next Generation Air Dominance). Он должен выполнять задачи, аналогичные задачам, которые будет решать истребитель F-X/РСА, однако к нему предъявляется ряд специфических требований, обусловленных эксплуатацией с авианосцев [8].

Как отмечается в [9], в соответствии со сложившейся классификационной терминологией, в США используются следующие определения поколений развития авиации:

– пятое поколение: малая заметность, размещение оружия во внутренних отсеках, полностью интегрированный комплекс БРЭО, наличие полного (многоспектрального) комплекта пассивных датчиков ситуационной обстановки;

– шестое поколение: малая заметность (радиозаметность и ИК-заметность на уровне естественного фона), возможность выполнения полетов в широком диапазоне чисел М, морфичность (способность менять конструкцию планера либо для достижения высокой сверхзвуковой скорости, либо максимальной продолжительности полета), наличие «умной» обшивки, высокий уровень интеграции в единую информационную боевую сеть, наличие на борту оружия направленной энергии.

Сравнение с общим перечнем признаков шестого поколения, приведенным во Введении, свидетельствует, что США не ставят проблему оптимизации групповых действий со всеми вытекающими приложениями и не требуют наличия сверхманевренности.

В программах создания истребителей F-X/РСА и F/A-XX анализируются возможности достижения самолетами гиперзвуковых скоростей, увеличения дальности и высоты полета, применения гиперзвукового оружия, боевых лазеров и ЭМО [13]. В свою очередь насыщение истребителей ракетами «в-в» большой дальности на их взгляд исключает необходимость ведения ближнего маневренного боя, а соответственно не требует и сверхманевренности.

Рассматривается концепция опционально пилотируемого самолета: в зависимости от поставленной задачи истребитель может пилотироваться летчиком или управляться оператором и с внешнего пульта, расположенного, например, на наземном или воздушном командном пункте [22].

Предусматривается использование технологии «умной обшивки», а также технологий, направленных на снижение заметности для любых средств обнаружения, масштабное расширение коммуникационных и сенсорных технологий, включая связь в реальном масштабе времени (РМВ) со спутниками, другими ЛА и объектами в небе и на земле, технологии «слияния данных» (Sensor Fusion) (уже применяющейся на самолете F-35), которая обеспечивает объединение потоков информации, поступающей  от различных сенсоров, и отображение ее после обработки на экране индикаторов (индикатора) информационно-управляющего поля (ИУП) кабины самолета в виде, удобном для восприятия летчиком.

Соответственно бортовой комплекс перспективного ЛА должен в полной мере обеспечивать реализацию всех требований, сформулированных в основных концепциях построения истребителя 6-го поколения.

Эффективность решения заданных групп задач и входящих в их состав частных задач во многом будет зависеть от степени информированности летчика (экипажа) о текущий боевой обстановке (уровня информационного обеспечения боевых действий). Поэтому одним из важнейших требований, предъявляемых к авиационным РЭСУ самолетов 5-го поколения, являлось требование обеспечить летчику (экипажу) полную ситуационную осведомленность (обеспечить предоставление ему полной и достоверной информации о тактической, радиоэлектронной, навигационной обстановках и ТС бортовых систем [1, 25-27]. Это требование остается одним из главных и при разработке архитектуры РЭСУ ЛА 6-го поколения.

2. Проблемы оптимизации

Разработка РЭСУ нового поколения, включающей информационно-вычислительную систему (ИВС), управляющую систему (УС) и ЛА как объект управления [33], является очень разноплановой и высокозатратной. Высокозатратной является и эксплуатация РЭСУ нового поколения, отвечающей требованиям военно-технического противоборства на протяжении 30…50 лет. В связи с этим уже на этапе разработки должна быть предусмотрена возможность безболезненной модернизации, не требующей принципиальной переработки ИВС и УС.

Решение этой сложной задачи во многом зависит от принципов оптимизации, заложенных на первом этапе разработки РЭСУ.

Необходимо отметить, что в первую очередь необходимо оптимизировать четыре группы разнородных задач:

– маршрутного управления (наведения);

– информационного обеспечения экипажа и методов управления;

– управления ресурсами;

– управления жизненным циклом.

К группе 1 относятся:

– синтез методов наведения на все типы целей;

– алгоритмы траекторного управления наблюдениям;

– управление пространственным положениям позиций в составе многопозиционной системы наведения (МПСН);

– групповое управление БЛА, вплоть до роя.

Среди задач группы 2 необходимо выделить:

– обеспечение ситуационной осведомленности экипажа и своих систем управления;

– управление информационными потоками в МПСН в различных режимах работы датчиков (активный, пассивный, полуактивный);

– интеграция в локальные и глобальные информационно-управляющие сети [34].

К группе 3 относятся:

– управление топливом и бортовыми источниками электроэнергии;

– выбор датчиков информации (РЛС, ОЭС, СРТР) и управление режимами их работы;

– выбор и применение средств поражения;

– оценка возможности выполнения поставленной задачи по всем ресурсам.

Отдельной специфической является группа 4, включающая совокупность задач оптимизации жизненного цикла РЭСУ от разработки облика и эксплуатации до утилизации [35].

Следует подчеркнуть, что реализация этих задач при разработке РЭСУ нового поколения требует переосмысления традиционных подходов к их оптимизации [28, 33, 35].

Выбор конкретного способа достижения конечной цели функционирования РЭСУ предопределяет необходимость решения трех задач:

– выбора правила, по которому принимается решение о конкретном способе решения общей задачи;

– выбора критериев и показателей совершенства;

– оптимизации системы в рамках выбранного способа.

Первая задача может решаться различными способами, либо внешним целеуказанием (ЦУ), либо в рамках рекомендаций систем интеллектуальной поддержки, либо путем автономного сравнения всех возможных способов по результатам моделирования в одинаковых условиях с использованием одних и тех же показателей совершенства.

Следует подчеркнуть, что выбор показателей совершенства, отражающих различные стороны функционирования СТС (авиационных систем РУ), является отнюдь нетривиальной задачей.

В рамках подхода «система – среда», учитывающего конкретные условия применения, кроме показателей эффективности, отражающих степень соответствия системы своему назначению [27], все больше востребованы такие показатели как живучесть, динамичность и информативность [28].

Следует отметить, что эти системные показатели, как правило, противоречат друг другу. Проведенный анализ [28] показал, что к настоящему времени единственным направлением развития систем РУ, в рамках которого удается одновременно улучшить все системные показатели совершенства, является использование многопозиционного способа их построения [15, 16].

Под многопозиционной системой наведения (МПСН) понимается совокупность пространственно-разнесенных управляющих и информационных подсистем, совместно решающих общую задачу.

Однако, давая несомненные преимущества перед однопозиционными системами, МПСН являются существенно более сложными системами. Это, прежде всего, связано с появлением в их составе более высокого уровня иерархии, на котором кроме формирования задач целеполагания, определяющих цель функционирования, еще необходимо решать задачи определения функционального назначения каждой позиции (ударная, информационная и т.д.), их пространственного расположения и режимов информационного обмена (активный, полуактивный, пассивный).

Кроме того, в силу противоречивости предъявляемых требований необходимо принимать во внимание необходимость использования многокритериального подхода к синтезу методов управления и алгоритмов информационного обеспечения [19].

Среди способов решения многокритериальных задач можно выделить следующие:

– сведение к однокритериальной задаче;

– распределение подзадач с разными критериями по времени – способ последовательного функционирования;

– способ многоконтурных систем параллельного функционирования [36];

– использование части критериев в виде пороговых ограничений при оптимизации других.

Особенности этих приемов в приложении к радиоэлектронным системам управления рассмотрены в [19].

Наиболее рациональным способом синтеза конкретного варианта закона управления является его формирование как частного случая общего решения, учитывающего все требуемые способы решения конечной задачи.

Многоэтапность решения задач в РЭСУ предопределяет несколько подходов к их решению. Первый из них связан с оптимизацией конечного результата (например, поражения цели), на обеспечение которого в той или иной степени направлены все предыдущие этапы. Такой подход правомочен при наличии достаточных запасов энергетических ресурсов и сводится к формированию вполне определенных начальных условий для каждого следующего этапа по конечным результатам предыдущего этапа.

Второй подход предполагает минимизацию общих энергетических затрат за все время функционирования РЭСУ. Такой подход правомочен при ограниченном запасе энергетических ресурсов, в частности, при решении задач мониторинга окружающего пространства.

Структурная иерархичность систем радиоуправления предопределяет возможность использования двух подходов к их синтезу. Один, именуемый подходом «сверху – вниз», предполагает решение задач верхнего уровня, дающего возможность предъявить требования к системам следующего более низкого уровня. В свою очередь, синтез управления этого уровня позволяет сформировать требования к следующему уровню и т.д. Наиболее простой пример: синтез методов наведения предопределяет требуемый состав измерителей и требования к их точности.

Второй подход «снизу – вверх» формирует следующую логику разработки РЭСУ – вначале разрабатываются алгоритмы функционирования самого низкого уровня – например, измерители (или используют уже готовые). Затем с учетом их возможностей формируются алгоритмы более высокого уровня и т.д., вплоть до определения возможностей самого верхнего уровня.

Необходимость использования все возрастающего объема информации, нужной для обеспечения ситуационной осведомленности, на основе которой принимаются те или иные решения и осуществляется функционирование управляющих систем, приводят к качественному расширению класса исходных датчиков информации (измерителей) различной физической природы. При этом наряду с традиционными количественными измерениями (дальность, скорость сближения, бортовые пеленги и т.д.) все более востребованными становятся качественные признаки (тип цели, ранг ее опасности, признак маневра, тип помехи и т.д.).

Эти особенности приводят, с одной стороны, к необходимости интеграции всех датчиков в единую интегрированную информационную систему со сложной временной расстановкой обработки результатов измерений, а с другой стороны, к необходимости общих алгоритмов оптимального оценивания и количественных, и качественных координат состояния.

Высокая ответственность за последствия принимаемых и реализуемых авиационными (системами радиоуправления) решений обусловливает человеко-машинный характер их функционирования. В рамках совместного функционирования конечные решения принимает человек (экипаж). Функционирование «машины» сводится к анализу и отбору информации для лиц, принимающих решения, и разработке рекомендаций и возможных вариантов решения [23].

Необходимо отметить, что эксплуатация РЭСУ является экономически очень затратной процедурой. В связи с эти все более востребованной является оптимизация расходуемых в ней ресурсов, к которым относятся топливо, электроэнергия, датчики информации, средства поражения и т.д. Сложность решения задачи минимизации расходуемых ресурсов обусловлена их разнородным физическим характером и различной степенью влияния на решение конечной задачи. Например: требование снижения расходов топлива предопределяет необходимость использования более прямолинейных траекторий наведения; снижение мощности излучений бортовой РЛС способствует повышению живучести, однако приводит к уменьшению дальности действия, снижение расхода ракет предопределяет занятие более выгодного пространственного положения относительно цели, что в свою очередь, связано с расходом топлива, и т.д.

В общем случае математический аппарат, используемый для оптимизации РЭСУ как СТС, должен обеспечивать:

– возможность расширения поля условий применения, основанную на получении широкого спектра законов управления как частных случаев общего решения;

– возможность получения универсальных законов управления, инвариантных к условиям применения, что обусловливает использование линейных, в том числе нестационарных, моделей состояния;

– возможность решения многокритериальных задач с учетом противоречивых требований обеспечения желаемых показателей эффективности, живучести, динамичности и информативности;

– учет несоответствия динамических свойств цели и системы РУ;

– учет ограничений на координаты состояния, на величину сигналов управления, на величину ошибок управления и возможности реализации информационного обеспечения полученных законов управления;

– возможность изменения приоритетов управления в процессе функционирования РЭСУ.

При этом необходимо учитывать специфические особенности функционирования РЭСУ, к которым, прежде всего, относятся:

– случайный и заранее неизвестный временной интервал функционирования РЭСУ;

– минимизация времени, затрачиваемого на принятие решения и его реализацию;

– сложный характер собственного движения и движения целей;

– использование датчиков различной физической природы (РЛС, ОЭС, инерциальные гироскопы, акселерометры и т.д.);

– высокая ответственность за последствия принимаемых решений.

Эти особенности предопределяют необходимость использовать в качестве базового локальный вариант статистической теории оптимального управления (СТОУ). Спецификой этого варианта является оптимизация систем на каждый текущий момент времени, что позволяет избежать необходимости знать время функционирования, а также необходимости решения высокоразмерной двухточечной краевой задачи, характерной для классического варианта СТОУ [37].

Высокая степень неопределенности условий применения, широкий спектр возможных маневров и их непредсказуемость априори предопределяют несовершенство моделей состояния, используемых при синтезе. Эта особенность обусловливает в ряде случаев использование при синтезе в качестве требуемых траекторий в законе управления непосредственно результатов измерений [27], с точностью до ошибок измерений, отражающих действительное состояние системы «цель – РЭСУ».

Наличие в полете нерегулярных возмущений различной физической природы, нарушающих желаемую траекторию полета (например, ветер, турбулентность атмосферы, полет в плотной группе и т.д.) требуют их заблаговременного учета в процедурах синтеза [38].

Чрезвычайно широкий набор различных типов ЛА, принимающих участие в боестолкновениях, заведомо предопределяет несоответствие динамических свойств ЛА-носителя, его бортовой информационно-управляющей системы (ИУС) и средств поражения динамическим свойствам целей, особенно при работе со сверхманевренными и гиперзвуковыми объектами. Отсюда следует целесообразность автоматического учета этого несоответствия в законах управления носителем и его системах автоматического сопровождения [39].

Многоэтапный характер решения задач перехвата целей, включающий разнообразные задачи дальнего, ближнего наведения и применения оружия, требует более качественного их согласования, что должно найти свое отражение в используемых приемах оптимизации.

Одной из особенностей РЭСУ является необходимость достаточно частого функционирования на границе зон потери устойчивости, что наиболее характерно для сверхманевренных летательных аппаратов (СМЛА) и систем автоматического сопровождения по дальности, скорости и угловым координатам. Отсюда следует необходимость принятия специальных мер по уводу от этих границ. Наиболее рациональным для решения этой задачи является использование законов управления с кубической зависимостью от ошибок функционирования. Одним из перспективных способов решения этой задачи является оптимизация систем по минимуму квадратично-биквадратных функционалов качества [40].

Сложный характер пространственных перемещений ЛА в процессе воздушно-космического противоборства требует для них адекватного использования законов управления, учитывающих высокие производные координат состояния, что является нетривиальной задачей. Это обстоятельство также требует использования специфических приемов оптимизации [41].

В свою очередь, сложный характер изменения законов относительного движения цели и истребителя и использование в качестве измерителей датчиков различной физической природы делают практически невозможным использование классического варианта оптимального линейного оценивания на основе алгоритмов калмановской фильтрации.

Рациональным выходом является использование алгоритмов адаптивной аналого-дискретной фильтрации [27].

Заключение

Анализ изложенного материала позволяет сделать следующие выводы:

1. При разработке истребителя 6-го поколения необходимо использовать комплексный подход к совершенствованию не только ЛА, как объекта управления, но и всей радиоэлектронной системы управления, включая информационно-вычислительную и управляющую системы и средства поражения.

2. Процедура совершенствования РЭСУ 6-го поколения должна учитывать лучшие наработки систем 5-го поколения.

3. РЭСУ истребителей 6-го поколения должна обеспечивать высокие показатели не только эффективности, но и живучести и динамичности при решении существенно более широкого круга тактических задач.

4. Разработка РЭСУ нового поколения должна базироваться на подходе к ней, как к сложной технической системе.

5. В процессе разработки должны быть оптимизированы 4 группы задач: управления, информационного обеспечения, управления ресурсами и жизненного цикла.

6. В основу разработки должен быть положен процесс многокритериальной оптимизации.

Далее во второй и третьей частях статьи будут более подробно рассмотрены особенности архитектуры, иерархические уровни обработки информации и управления и предполагаемые направления развития РЭСУ истребителей 6-го поколения.

Список литературы

1. Бортовые системы управления боевыми режимами современных и перспективных самолетов. Кн. 1: Аналитический обзор по материалам зарубежных информационных источников / Под общей ред. акад. РАН Е.А. Федосова. М.: НИЦ ГосНИИАС, 2009.

2. Бортовые системы управления боевыми режимами современных и перспективных самолетов. Кн. 2: Аналитический обзор по материалам зарубежных информационных источников / Под общей ред. акад. РАН Е.А. Федосова. М.: НИЦ ГосНИИАС, 2010.

3. Six predictions for USAF’s sixth generation fighter jet. https://www.aero-mag.com/next-generation-air-dominance-24062021/, 24.06.2021.

4. Sixth Generation Fighter Aircraft: Its Prospects. http://www.indiandefencereview.com/news/sixth-generation-fighter-aircraft-its-prospects/, 13.05.2022.

5. What capabilities make a 6th generation fighter? https://www.sandboxx.us/blog/what-capabilities-make-a-6th-generation-fighter/, 07.2021.

6. Sixth-Generation Fighter. https://www.collinsaerospace.com/what-we-do/industries/military-and-defense/platforms/fighters-and-bombers/sixth-generation-fighter.

7. The Sixth Generation Fighter. https://www.airforcemag.com/article/1009fighter/, 01.10.2009.

8. Истребители шестого поколения для ВВС и ВМС США. Планы и желания. https://topwar.ru/159914-plany-i-zhelanija-istrebiteli-shestogo-pokoienija-dlja-vvs-i-vms-ssha/1009fighter/html, 09.07.2019.

9. Гуськов Ю.Н., Матюшин А.С. БРЭО самолетов 6-го поколения. Каким оно представляется сегодня // Фазотрон. Информационно-аналитический журнал, 2012, №3 (19).

10. Гуськов Ю.Н., Велович А.В. Облик и концепции истребителей будущего // Фазотрон. Информационно-аналитический журнал, 2022, №3-4 (16).

11. Поколения реактивных истребителей // http://avia.pro/blog/pokoleniya-reaktivnyh-istrebiteley.

12. Российский самолет 6-го поколения вооружат электромагнитной пушкой // http://tvzda.ru/news/opk/content/201607111418.

13. Истребитель 6-го поколения: русский акцент // Армии и войны / Военные технологии. 2016.

14. Авиационные системы радиоуправления / Под ред. В.С. Вербы и В.И. Меркулова. – М.: Радиотехника, 2014. – 376 с.

15. Черняк В.С. Многопозиционная радиолокация – М.: Радио и связь, 1993. – 416 с.

16. Верба В.С., Меркулов В.И. Многопозиционные радиоэлектронные системы наведения. Возможности и ограничения // Информационно-измерительные и управляющие системы, 2010, т. 8, №1, с. 5-12.

17. Меркулов В.И., Пляшечник А.С. Задача упрощенного целераспределения при групповом противоборстве летательных аппаратов // Автоматика и телемеханика, 2019, №3, с. 123-137.

18. Меркулов В.И. Синтез согласованного управления группой объектов // Динамика сложных систем, 2016, №2, с. 23-27.

19. Верба В.С., Меркулов В.И., Пляшечник А.С. Оптимизация многокритериальных задач, решаемых авиационными радиоэлектронными системами управления // Успехи современной радиоэлектроники, 2020, т. 74, №9, с. 5-17.

20. Анцев Г.В., Сарычев В.А. Системы самонаведения высокоточного оружия. Тезаурус – М.: Радиотехника, 2020, 392 с.

21. Меркулов В.И. Улучшение системных показателей бортовой РЛС за счет траекторного управления наблюдением // Журнал радиоэлектроники, 2012, №1, http://jre.cplire.ru/jre/jan12/index.html.

22. Верба В.С., Меркулов В.И. Облик информационно-вычислительной системы беспилотного самолета-истребителя // Успехи современной радиоэлектроники, 2009, №11.

23. Федунов Б.Е. Бортовые интеллектуальные системы тактического уровня для антропоцентрических объектов. Де Либри, 2018, 246 с.

24. Меркулов В.И., Ушаков В.Н. СВЧ-оружие функционального поражения для защиты авиационных комплексов // Радиоэлектронные технологии, 2015, №3.

25. Федосов Е.А., Бажанов Л.Е. Современный этап развития авионики самолетов-истребителей. М.: Машиностроение. Полет. 2006. №9.

26. Бабуров В.И., Пономаренко Б.В. Принципы интегрированной бортовой авионики. СПб.: Изд-во «Агентство «РДК-Принт». 2005.

27. Ярлыков М.С., Богачев А.С., Меркулов В.И., Дрогалин В.В. Радиоэлектронные комплексы навигации, прицеливания и управления вооружением летательных аппаратов. Т. 1. Теоретические основы. / Под ред. М.С. Ярлыкова – М.: Радиотехника, 2012.

28. Информационно-измерительные и управляющие радиоэлектронные системы и комплексы / Под ред. В.С. Вербы – М.: Радиотехника, 2014 – 376 с.

29. Дружинин В.В., Конторов Д.С. Системотехника / М.: Радио и связь, 1985.

30. Богачев А.С., Моисеенко Ю.Н., Филатов П.П., Ярлыков М.С. Авиационная системотехника. Под ред. М.С. Ярлыкова. – М.: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 1991.

31. Авиация ВВС России и научно-технический прогресс. Боевые комплексы и системы вчера, сегодня, завтра / Под ред. акад. Е.А. Федосова. М.: ГосНИИАС, Дрофа, 2005.

32. Программа JSF и ее влияние на авионику боевых самолетов 5-го поколения (аналитический обзор по материалам зарубежных информационных источников) / Под ред. Е.А. Федосова. М.: НИЦ ГосНИИАС. 2000.

33. Авиационные системы радиоуправления: учебник для военных и гражданских ВУЗов / Под ред. В.И. Меркулова. – М.: Изд-во ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2008. – 423 с.

34. Федосов Е.А. Реализация сетецентрической технологии ведения боевых действий потребует создания БРЛС нового поколения // Фазотрон, 2007, №1, 2.

35. Шибанов Г.П. Информационное обеспечение жизненного цикла летательного аппарата военного назначения. – М.: ИД Академика Жуковского, 2020. – 380 с.

36. Меркулов В.И., Верба В.С., Ильчук А.Р., Колтышов Е.Е. Автоматическое сопровождение целей в РЛС интегрированных авиационных комплексов. Т. 2. Сопровождение одиночных целей / Под ред. В.С. Вербы. М.: Радиотехника, 2018. 486 с.

37. Ройтенберг Я.Н. Автоматическое управление. – М.: Наука, 1992.

38. Меркулов В.И. Учет измеряемых возмущений при локальной оптимизации систем управления // Информационно-измерительные и управляющие системы, 2016, №2, с. 61-64.

39. Меркулов В.И., Соколов Д.А. Устранение несоответствия динамических свойств подсистем в процессе их совместного функционирования в составе сложных технических систем управления // Динамика сложных систем, 2016, №1, с. 26-32.

40. Верба В.С., Меркулов В.И., Руденко Е.А. Линейно-кубическое локально-оптимальное управление линейными системами и его применение для наведения летательных аппаратов // Изв. РАН. Теория и системы управления, 2020, №5, с. 129-141.

41. Меркулов В.И., Соколов Д.А. Многоступенчатый фильтр для систем автосопровождения // Информационно-измерительные и управляющие системы, 2016, №2, с. 3-9.

Информация об авторах

Меркулов В.И. – д.т.н., профессор, заслуж. деятель науки РФ, зам. генерального конструктора, АО «Концерн «Вега» (Москва), email: mvipost41@mail.com, SPIN-код: 7261-3117

Савельев А.Н. – д.т.н., доцент, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва), email: savelyev.an@bmstu.ru, SPIN-код: 1260-3025

Реферат

В публикациях последних лет, посвященных истребителям 6-го поколения, как правило, основное внимание уделяется особенностям летательного аппарата. Однако не менее важным является формирование представления о системе радиоуправления в целом.

В статье рассмотрены основные свойства системы радиоуправления 6-го поколения в целом: динамичность, уменьшение демаскирующих признаков, групповые действия в рамках многопозиционной системы, сетецентрический характер информационного обеспечения, оптимизация ресурсов, расширенный диапазон скоростей, вплоть до гиперзвуковых, траекторное управление наблюдением, использование искусственного интеллекта и многофункциональное применение.

При этом радиоэлектронная система управления рассмотрена как разновидность сложной технической системы. Отмечены роль и место архитектуры и иерархического многоуровневого способа построения РЭСУ.

Обсуждены требования к математическому аппарату оптимизации РЭСУ при решении задач управления, информационного обеспечения и управления ресурсами.

Radio-electronic control systems of sixth generation fighters. 
Part 1. Approaches to development. Optimization problems

Merkulov I. Vladimir – JSC Vega Radio Engineering Corporation (Moscow), mvipost41@gmail.com

Savelyev N. Alexey – Bauman Moscow State Technical University (Moscow), savelyev.an@bmstu.ru

Abstract

In recent publications devoted to 6th generation fighters, as a rule, the main attention is paid to the features of the aircraft. However, it is equally important to form an idea of the radio control system as a whole.

The article discusses the main properties of the 6th generation radio control system as a whole: dynamism, reduction of unmasking features, group actions within a multi-position system, network-centric nature of information support, resource optimization, an extended range of speeds, up to hypersonic, trajectory surveillance control, the use of artificial intelligence and multifunctional application.

At the same time, the radio-electronic control system is considered as a kind of complex technical system. The role and place of architecture and hierarchical multilevel way of building radio-electronic control system are marked.

The requirements for the mathematical apparatus of radio-electronic control system optimization in solving problems of management, information support and resource management are discussed.

Key words: sixth generation fighter, radio-electronic control system, complex technical system, multi-criteria optimization.

Information about the authors

V.I. Merkulov – Doctor of Technical Sciences, Professor, Deserved Scientist of the Russian Federation, Deputy General Designer, JSC Vega Radio Engineering Corporation (Moscow), email: from_fn@mail.ru, SPIN-code: 7261-3117

A.N. Savelyev – Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Bauman Moscow State Technical University (Moscow), email: savelyev.an@bmstu.ru, SPIN-code: 1260-3025